单轴 MDBOX 应用于方向盘模拟驾驶通讯方案

北京和利时电机 韩利

# 1.  UDP 通讯协议基本框架

本应用层通讯协议需要点到点通讯，以及广播通讯，通过目标地址来区别。 MAC 地址全为 6 个 FF 时，表示物理地址广播；

IP 段位地址为 4 个 FF 时，表示逻辑地址广播；

备注： Who Field 用来标识在广播模式下，确认接收者和应答者的 ID。

使用 who Field 可以在不知道 IP 地址的情况下，就可以进行数据交互。 以太网数据通讯采用 UDP 通讯协议， UDP 的基本格式如下：

| MAC Header ( 14 Bytes ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| DA | SA | TYPE |
| $.$.$.$.$.$ | $.$.$.$.$.$ | 0x0800 |

| IP Header ( 20 Bytes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ver HeadLength | Diff Services | Total Lengt h | Id | Flag Offse t | TTL | Protoco l Type | Check Sum | Souce IP | Destinati on IP |
| 0x45 | $ | $.$ | $.$ | $.$ | $ | 0x11 | $$ | $.$.$.$ | $.$.$.$ |

| UDP Header ( 8 Bytes ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Source Port | Destination port | Length | CheckSum |
| $.$ | $.$ | $.$ | $.$ |

| UDP Data |  |  |
| --- | --- | --- |
| AppControlField | AppWhoField | AppDataField |
| $.$.$.$.$.$.$.$ | $.$.$.$ | $.$. .$.$ |

MAC PAD

$...$

MAC Frame Check Sequence ( 4 Bytes )

$.$.$.$

# 2. 方向盘模拟器报告信息

模拟器定时向指定主机 IP 按预设时间（默认 10ms）发送一个 UDP 包报告， UDP 的报告数据结构如下：

| UDP Data |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AppControlField |  |  |  | AppWhoField |  | AppDataField |
| Confirm | Pass | Function | Object | Who | Who | Data |
| Code | Code | Code | Channel | Accept | Reply | 报告数据见下面 |
| $.$ | $.$ | $.$ | $.$ | $.$ | $.$ |  |
| 0x55aa | 0x0000 | Report | -1 ： | 0: Host | 0 ：None |  |
|  |  | 0x1001 | 方向盘模 拟器定制 | X: Don’t Care X: Don’t Care |  |  |

方向盘模拟定制报告数据如下（共 16 个 WORD ）

| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车点 | 汽车音 | 汽车车 | 汽车雨 | 汽车挡 | 预留 | 预留 | 预留 |
| 火及安 全信息 | 响信息 | 灯信息 | 刮信息 | 位信息 | 开关量 | 开关量 | 开关量 |

| W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向盘 信息 | 油门 信息 | 离合 信息 | 刹车 信息 | 手刹 信息 | 预留 模拟量 | 预留 模拟量 | 预留 模拟量 |

各种数据具体的定义如下：

2.1. 开关量：汽车点火及安全信息（ 16 位） 高 8 位:点火开关

| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 汽车点 火开关 点火 | 汽车点 火开关 电源 接通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | KEYON | POWON |

低 8 位:安全开关

| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 安全带 | 急停 按钮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SAFE | EMCY |

2.2. 开关量：汽车音响信息（ 16 位） 高 8 位

| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

低 8 位

| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 喇叭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | trumpet |

2.3. 开关量：汽车车灯信息（ 16 位） 高 8 位

| 抬起时 远光灯 点亮挡 | 远光灯 | 保留 | 近光灯 | 保留 | 示宽灯 | 右转 向灯 | 左转 向灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLC | RLON |  | NLON |  | WLON | TLON | TRON |

低 8 位

| 保留 | 保留 | 保留 | 警告灯 | 保留 | 保留 | 后雾灯 | 前雾灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | FBLON | FFLON |

2.4. 开关量：汽车雨刮信息（ 16 位）

高 8 位

| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 雨刮 高速档 | 雨刮 低速档 | 抬起时 雨刮 启动挡 | 雨刮 喷水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

低 8 位

| 雨刮定时挡 | 保留 | 保留 | 雨刮定时挡 时间间隔设置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| RTME |  |  | RTM5 | RTM4 | RTM3 | RTM2 | RTM1 |

2.5. 开关量：汽车挡位信息（ 16 位） 高 8 位

| 自动挡 | 3 挡 | 2 挡 | 1挡 | D挡 | N挡 | R挡 | P 挡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动挡 | L 挡 |  |  | D挡 | N挡 | R挡 | P 挡 |
| AUTO | AF3 | AF2 | AF1 | AD | AN | AR | AP |

低 8 位

| 手挡 | 空挡 | 倒挡 | 5 挡 | 4 挡 | 3 挡 | 2 挡 | 1挡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANUAL | MN | MR | MF5 | MF4 | MF3 | MF2 | MF1 |

2.6. 模拟量 ：方向盘信息（ 16 位）

| 方向盘模拟量（ 16 位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D0 |

2.7. 模拟量：油门信息（ 16 位）

| 油门模拟量（ 16 位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D0 |

模拟量 ：离合信息（ 16 位）

| 离合模拟量（ 16 位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D0 |

模拟量 ：刹车信息（ 16 位）

| 刹车模拟量（ 16 位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D0 |

模拟量 ：手刹信息（ 16 位）

| 手刹模拟量（ 16 位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D0 |

# 3. 读取寄存器操作

保留与 MBOX 的协议一致不变。见 MBOX 的说明书。

# 4. 写入寄存器操作

保留与 MBOX 的协议一致不变。见 MBOX 的说明书。

# 5. 方向盘模拟器控制信息

从计算机上位机可以定时（比如 10ms）发出方向盘的三个控制信息：回中速度，回中 力矩，以及阻尼力矩。另外，还可以支持方向盘相关的环境特效： 包括 12 位的数字   输出和 2 路模拟量。比如：数字输出可以和游戏同步输出尾灯，转向灯； 可以用模拟  量来控制开窗时风的大小。

主机发送 UDP 数据格式

| UDP Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AppControlField |  |  |  | AppWhoField |  | AppDataField |  |  |  |  |  |
| Confirm | Pass | Function | Object | Who | Who | Line. | Time | Steering | DO | DAC 1/2 | Ext DO |
| Code | Code | Code | Channel | Accept | Reply |  |  |  |  |  |  |
| $.$ | $.$ | $.$ | $.$ | $.$ | $.$ | L. | L. | 回中速度， 回中力矩 阻尼力矩 | $.$ | $.$.$.$ | $.$ |
| 0x55aa | 0x0000 | PlaySteer | Steer Type: 0: 32 位整数 1:32 位浮点 数； | 0 ：None | 0 ：None | L. | L. | L. L. L. | X.X | $.$.$.$ |  |
|  |  | 0x2001 |  | ff.ff ：All | ff.ff ：All |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ff.xx ： Num | ff.xx ：Num |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | xx.ff ： Group | xx.ff ： Group |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mid: Me | Mid: Me |  |  |  |  |  |  |

MBOX 正确应答 UDP 数据格式

| UDP Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AppControlField |  |  |  | AppWhoField |  | AppDataField |  |  |  |  |  |
| Confirm | Pass | Function | Object | Who | Who | Line. | Time | Steering | DO | DAC 1/2 | Play Speed |
| Code | Code | Code | Channel | Acce pt | Reply |  |  |  |  |  |  |
| $.$ | $.$ | $.$ | $.$ | $.$ | $.$ | L. | L. | 回中速度， 回中力矩 阻尼力矩 | $.$ | $.$.$.$ | $.$ |
| 0x55aa | 0x0000 | PlaySteer | Steer Type: 0: 32 位整数 1:32 位浮点数； | 0 ： Host | 0 ：Host | L. | L. | L. L. L. | X.X | $.$.$.$ | X.X |
|  |  | 0x2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MBOX 错误应答 UDP 数据格式（错误原因：内部缓冲区满）

| UDP Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AppControlField |  |  |  | AppWhoField |  | AppDataField |  |  |  |  |  |
| Confirm | Pass | Function | Object | Who | Who | Line | Time | Steering | DO | DAC 1/2 | Play Speed |
| Code | Code | Code | Channel | Accept | Reply |  |  |  |  |  |  |
| $.$ | $.$ | $.$ | $.$ | $.$ | $.$ | L. | L. | 回中速度， 回中力矩 阻尼力矩 | $.$ | $.$.$.$ | $.$ |
| 0x55aa | 0x0000 | PlayWheel | Steer Type: 0: 32 位整 数 1:32 位 浮 点数； | 0 ：Host | 0 ：Host | L. | L. | L. L. L. | X.X | $.$.$.$ | X.X |
|  |  | 0x2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6. 方向盘模拟相关配置参数

A.  最大转角可调，比如可设置为 -270 度到+270 度或-250 度到+250 度 需要限位，确保方向盘打到最大角度后无法继续转动

B.  回中速度，回中力矩 ，阻尼力矩, 在驱动器端增加比例因子，便于调节及用于补偿 物理器件的批量差异性。